INTRODUCTION :
Le toit de mon Targa de 1987, acquis en octobre 2005, bien que parfaitement étanche et parfaitement présentable, avait un défaut : le ciel de toit « pendouillait ». Avec le temps la mousse qui normalement double le ciel s’est délitée laissant seulement un voile de tissu synthétique. Outre l’effet inesthétique, cela était très agaçant puisqu’il effleurait ma tête, et gênait le pliage obligeant à y mettre les doigts, au risque de se les coincer ! J’ai décidé de remplacer l’ensemble de la sellerie et des garnitures.
Via internet, j’ai trouvé sur un site de vente une offre de « ClassicCarCarpets », proposant un kit de rénovation adapté aux modèles de 1965 à 1992. Bien que la notice n’existe pas en français et que je craignais que le guide ne soit exagérément simplifié, je me suis lancé !
Comme certains d’entre vous m’ont interrogé sur la qualité de ce produit, sur sa difficulté de mise en oeuvre et ont regretté l’absence de notice en français, j’ai décidé en contribution au site, de produire ce document qui devrait vous aider.

Il s’agit donc de la traduction des instructions fournies par « ClassicCarCarpets », enrichies de mes commentaires et conseils. (Ce document à partir des éléments de « ClassicCarCarpets » restent la propriété de « CCC » et sont soumis aux règles du copyright).
Si cet article vous paraît long et si la rénovation du toit Targa paraît compliquée c’est dû aux détails que j’ai apportés pour aider et guider les personnes, comme moi, assez peu compétentes. En fait cela ne va vous demander qu’un petit peu d’organisation, du temps et une petite aptitude en… travaux manuels, car il s’agit essentiellement de soin et de bon sens.

D’une manière générale, avant d’entamer une action définitive (encollage ou coupe) répétez toujours le geste pour vérifier votre bonne compréhension et respectez une logique simple : Le bon résultat à atteindre est toujours celui qui assurera un aspect « parfait » (joliment tendu, sans pli, sans surépaisseurs inutiles, sans manque de matière à un endroit,…) et qui répondra à l’exigence de bien isoler de l’air et de l’eau.

Profitons-en pour dire que « ClassicCarCarpets » est tout à fait sérieux et outre une qualité de service irréprochable, les matériaux de bonne qualité semblent identiques aux originaux et assurent, sauf erreur de montage, un résultat tout à fait satisfaisant.
1. Avant de commencer :

1.1 Temps de Travail et Organisation.

La rénovation de la sellerie de votre “Targa Top” vous prendra entre 6 à 8 heures de travail (un peu plus en intégrant les temps de pause pour les colles) et nécessitera impérativement, l’utilisation d’un séchoir à cheveux (ou de tout autre système de chauffage électrique facilement manipulable) afin d’assouplir et de tendre plus aisément le vinyle de la surface extérieure. Ainsi que d’assurer la bonne prise des colles si la température ambiante est inférieure à une vingtaine de °C

Pour travailler dans de bonnes conditions je vous recommande de :

· Imprimer le manuel d’instruction pour l’avoir à portée de main si vous ne pouvez avoir accès facilement à votre ordinateur dans votre espace de bricolage.
· Prévoir un lieu suffisamment vaste pour manipuler le Targa Top et à bonne hauteur pour vous permettre un travail confortable.
· Prendre quelques précautions simples sur votre environnement pour effectuer sans souci, la vaporisation de colle en bombe.

1.2 Le Matériel à Prévoir.
· Colle au néoprène pour travaux de tapisserie – (1 grande bombe)

· En général une colle au néoprène « tous usages », convient parfaitement. Vérifier qu’elle est bien destinée pour le collage de tissus naturels et synthétiques ainsi que pour les matières plastiques – préférer les authentiques colles au néoprène (par opposition aux colle dites « type néoprène », tout aussi efficaces mais plus volatiles et plus liquides).
· N’oubliez pas : une colle au néoprène est plus efficace lorsque l’on encolle les 2 parties à coller et qu’on laisse sécher 1 à 2 minutes avant de presser les 2 pièces ensemble (mais ce qui rend aussi le re-positionnement plus délicat).
· Colle pour matière plastique PVC – (1 tube)

· Pour ne pas se tromper il s’agit de la colle utilisée pour la réparation des jouets gonflables.
· Ciseaux

· Cutter (taille moyenne)

· Clé de 13 (ou clé à molette)

· 4 pinces à dessin grand modèle. (voir photos)
· 4 / 6 pinces ou serre-joints (pour maintenir les surfaces encollées).
· Un stylo à bille.
· 1 rouleau de papier adhésif à masquer.

· Tournevis – 1 à lame, 1 cruciforme.

· Pointe / poinçon.
· Chiffons

· Acétone / ou trichloréthylène (pour nettoyer les traces de colle)
· Dégrippant.
2. Démontage de votre ancienne sellerie de Targa Top :
2.1. Posez votre Targa Top retourné (face extérieure en dessous) sur votre plan de travail.
2.2. Enlevez les plaques de métal de protection situées aux extrémités des faces avant et arrière (photo 1A) et les clips de maintien. (photo 1B)
· Si les inserts qui accueillent les vis des clips ont tendance à bouger, veiller à les immobiliser avec de l’adhésif ou du mastic, afin d’être sûr de les retrouver à leur place lorsque vous revisserez les clips.
· Si des inserts ont disparu ou si leur pas de vis sont devenus inefficaces, vous pouvez aisément les restaurer ou les remplacer par des inserts reconstitués par de la pâte résine.
2.3. Sur certains modèles de toit vous devrez enlever les caches des charnières du cadre en les soulevant simplement avec la lame d’un tournevis (photo 1C)
2.4. Vous pouvez maintenant enlever votre ancien ciel de toit.
· Il arrive qu’avec le temps, la mousse du ciel encollée sous le voile de tissu synthétique se soit dégradée et que vous ne récupériez en fait que le voile et quelques grammes de poussière noire…
2.5. Démontez maintenant les joints caoutchouc situés de chaque coté de votre toit. Les vis se trouvent au fond des orifices de la face principale des joints (photo 2A)
· Les vis ne sont pas dans l’axe des orifices, veillez à ne pas déchirer les joints avec votre tournevis, en allant « chercher » les vis au fond.
· Attention les joints anciens peuvent avoir été mastiqués ou collés, veillez à ne pas les abîmer en les séparant du cadre.
· Astuce : les vis de maintien des joints, sont coulissantes afin d’affiner l’ajustement une fois le toit remis en place sur l’auto (c’est pourquoi les vis ne sont pas forcément dans l’axe des orifices). Pour retrouver la position des vis en vue du remontage, il est malin de coincer / coller très légèrement les vis en position afin de ne pas perdre ce réglage.
2.6. Si votre modèle en est équipé, démonter les gouttières métalliques. (photo 2B)
2.7. Dévissez à l’aide d’une clé de 13 les pointes guide à l’avant (photo 2C)
2.8. Votre ancienne garniture est prête à être enlevée. Décollez avec précaution (photo 3A) Conservez les anciennes couches de matériaux, en les observant elles vous serviront à comprendre le montage et à vérifier l’installation de la nouvelle garniture.
· Attention : Les anciennes couches de colle et le temps, ont parfois soudé tout ensemble, veillez lors de cette manipulation à ne pas arracher les sangles (larges bandes de tissu noir) situées en bordure, qui relient les tôles constituant le squelette du toit.
3. Inspection et préparation de votre « Targa Top »

3.1. Avant de passer à la phase de remontage, il convient de prendre le temps de vérifier l’ensemble du squelette du toit : tôle, cadre, sangles. (photo 3B)
3.2. Les tôles doivent présenter un léger galbe et des embossages réguliers. Le cadre doit se plier facilement (nettoyer et lubrifier les charnières). Les sangles doivent être en bon état, correctement rivetées et collées aux tôles et surtout présenter une bonne tension lorsque le toit est totalement déployé (photo 3C ).
3.3. Corrigez les petits défauts, profitez-en pour effectuer quelques retouches de peinture si nécessaire et pour surtout bien enlever les anciennes couches de colle ce qui favorisera la tenue de la nouvelle colle et l’ajustement (photo 3D).

· Attention : les couches d’ancienne colle s’enlève avec de l’acétone ou autre solvant, il faut cependant veiller à ne pas utiliser ces produits trop près des sangles car cela pourrait également dissoudre la colle qui maintient ces sangles sur les tôles.

4 Installation de la nouvelle garniture.
4.1 La toile de lin :
4.1.1 Posez le cadre face supérieure vers le haut, assurez vous que le cadre est bien dans sa position déployée et bloquée.

4.1.2 Présentez la toile de lin sur le toit en prenant soin de mettre celle-ci dans le bon sens (repérer la mention « front » inscrite sur le tissu à placer sur l’avant du toit) et en répartissant la toile de manière équilibrée de tous les cotés (photo 4A).
4.1.3 A l’aide d’un stylo à bille marquez le milieu de la toile (à l’avant et à l’arrière) et le milieu des sangles (avant et arrière).
4.1.4 Vaporisez la colle sur la sangle avant. Alignez les marques de centrage que vous avez faites sur le tissu et sur la sangle, et pressez seulement au centre pour fixer le lin. Tendez légèrement le lin d’une main vers un coté et de l’autre main glissez vers ce même coté pour appliquer le lin afin de le coller proprement et correctement tendu. Vérifiez que vos marques sont toujours alignées à mesure que vous appliquez le tissu. Lissez régulièrement le tissu aussi vers l’arrière afin de bien le positionner (sans colle). Répétez l’opération vers l’autre coté.
4.1.5 Lorsque vous aurez proprement fixé le lin sur la partie avant et que celui-ci vous paraîtra bien aligné sur le repère arrière, soulevez le et vaporisez la colle sur la sangle arrière et avec le même soin lissez le, pour le tendre vers le milieu de l’arrière, puis encollez (photo 4B) le reste du toit et lissez le lin vers les bords. Le tissu de lin doit être maintenant bien tendu et bien fixé sur les tôles du toit (photo 4C).

4.1.6 Retournez le toit et vaporisez la colle sur les bords extérieurs de la face intérieure du toit.
4.1.7 Coupez les coins de la toile à 45° (photo 5A) et repliez les pans de tissu sur les bords encollés précédemment. Pressez et lissez le tissu sur le support pour une fixation parfaite.
4.1.8 Découpez l’excès de tissus avec un cutter, en épousant les formes (photo 5B)
4.2 La Mousse de la face extérieure :
4.2.1 Placez la couche de mousse par-dessus la toile de lin, en vous assurant de sa bonne répartition sur le support. Soulevez les bords de la mousse et vaporiser la colle tout autour, sur les bords du toit (comme indiqué par le ruban adhésif sur la photo 6A) et appliquez la mousse pour fixer. Utilisez des ciseaux pour découper la mousse en excès, au ras du toit.
· Contrairement à la toile de lin il ne faut pas trop tendre cette mousse, celle-ci doit juste être appliquée naturellement, sans pli, sur le support.
4.3 Le Vinyle extérieur :
Vous allez maintenant fixer la garniture extérieure. Vous noterez que cette garniture est plus courte, d’avant en arrière, que le toit. Cela est volontaire et contribuera à une bonne tenue. C’est aussi pourquoi pour faciliter l’étirement et la mise en forme, il faut absolument travailler sous un constant flux d’air chaud dirigé sur l’ensemble de la surface du toit, un séchoir à cheveux est suffisant pour cela. Il faut également se souvenir au moment du collage des rabats, de tendre suffisamment le vinyle de manière à faire basculer les bourrelets (à l’avant et à l’arrière) d’environ 15° vers l’intérieur et le bas (lorsque le toit sera en position sur l’auto), ceci pour un bon ajustement sur le haut du pare brise et sur le haut de l’arceau, évitant ainsi les bruits aérodynamiques et infiltrations. 
4.3.1 Assurez-vous que votre toit n’est pas en position bloquée (photo 7A). Vaporisez la colle sur la surface du lin (photo7B), sur le bord intérieur de l’avant du toit, entre les clips du milieu, laissez sécher 1 minute environ. Passez le rabat de vinyle par-dessus le bord du toit et tirez dessus jusqu’à faire basculer le bourrelet, d’environ 15° vers l’intérieur (photo7C),. Maintenez, le vinyle dans cette position pendant la durée du collage grâce à des pinces.
4.3.2 Repérez la position des trous des clips de maintient, perforez le vinyle avec une pointe de ciseaux ou un poinçon.

4.3.3 Revissez les clips de la partie centrale que vous venez de coller (photo 7D).
4.3.4 Recommencez la même opération en suivant l’ordre indiqué par le schéma  ci-dessous :
ARRIERE.


[image: image1]
AVANT
4.3.5 Lorsque vous aurez fini de coller entièrement les faces avant et arrière et après avoir revissé tous les clips, vous bloquerez le toit en position complètement ouverte pour assurer la bonne tension.
4.3.6 Passez maintenant aux coins de l’avant et repérez l’emplacement des pointes guides. Et découpez de petits trous avec la pointe des ciseaux. Enlevez l’excès de matériau (photo 8A). Vaporisez de la colle sur les coins du bord intérieur du toit. Lorsque vous presserez le volet de vinyle sur le bord du toit il faudra également exercer une tension suffisante pour qu’à nouveau le bourrelet bascule bien vers l’intérieur d’environ 15°
· C’est peut-être le moment le plus exigeant du montage, car à cet endroit il y a peu de prise et de recul pour tirer le vinyle et l’apposer. Un bon résultat est obtenu en veillant à entretenir une chaleur suffisante, une tension constante et en s’assurant que les 2 surfaces sont maintenues en bonne position au moment du collage et pendant toute la durée du séchage.

4.6.7 Revissez les pointes guides et pour préparer une bonne finition des coins, de chaque coté de la face avant, entaillez aux ciseaux le vinyle en longeant bien le bourrelet et en vous arrêtant 0,5 cm avant le bord du toit, puis découpez un « V » dans le vinyle (photo 8B) de manière à ce que les 2 volets de vinyle se rabattent correctement l’un sur l’autre. Passez maintenant à l’arrière du toit et répétez l’opération. Ne coupez pas le bout de bourrelet qui dépasse 
· Il est important de bien s’arrêter avant le bord du toit, tant en longeant le bourrelet qu’en effectuant la coupe en «  V », car sinon lors du pliage, un petit manque de matériau pourrait apparaître au coin.
4.6.8 Passez aux cotés. Relâchez la tension du toit. Vaporisez de la colle le long d’un des bords intérieurs du toit. Bordez ce coté avec le vinyle et assurez une tension suffisante pour un bon ajustement lors de la fixation et du séchage. Répétez sur l’autre coté.
4.6.9 Déployez à nouveau complètement le toit et assurez-vous de son blocage pour une bonne tension. Découpez le vinyle en excès (photo 8C). A chaque coin, rabattez les pans de vinyle l’un sur l’autre et appliquez de la colle pour PVC sur chaque angle et maintenez en position à l’aide des pinces à dessin (photo 8 D)
· Vous pouvez assurer la finition et l’étanchéité du coin en rabattant en diagonale le bout de bourrelet qui dépasse afin de recouvrir la ligne de recouvrement des 2 rabats. Encollez largement pour assurer une vulcanisation de la zone. Aplatissez et maintenez l’ensemble avec une pince (photo 8 E)
4.4 Le ciel de toit.
Vous êtes maintenant prêt à installer le ciel de toit, la dernière garniture qui sera directement au-dessus de votre tête.

· Il convient de manipuler le ciel avec précaution et éviter les tâches, les coupures, la colle. Nettoyez-vous les mains La colle sur les doigts est particulièrement agaçante lors de la manipulation du ciel.
· Un chiffon propre très légèrement imbibé d’acétone permettra d’enlever d’éventuelles tâches et traces de colle.

4.4.1 Positionnez le ciel sur le toit. Faites passer le ciel sous le cadre et mettez en place les coins sous l’armature. Les rebords en vinyle en avant et en arrière doivent dépasser d’environ 1,5 cm des clips de toit. Cela afin que le ciel soit bien maintenu une fois les clips revissés. Quand vous avez la bonne position pour le ciel, maintenez le, tout en soulevant seulement la partie avant de celui-ci afin de démonter la rangée de clips.

· Cela doit également vous aider à comprendre comment le ciel trouve sa place sous les armatures du cadre, sur les bords et surtout dans les coins, quand il s’agira de le coller.
· N’oubliez pas de restaurez les inserts, si nécessaire, avant de fixer le ciel
4.4.2
Repérez l’emplacement des trous pour les vis. (N’oubliez pas la bordure doit être en avant des clips) et percez le tissu, à l’aide d’une pointe ou d’un petit coup de ciseaux, 

4.4.3 Ciel en place, et légèrement soulevé sur la partie avant, vaporisez une étroite bande de colle sur la partie en mousse, et pressez le sur le bord du toit, en ayant pris soin de faire coïncider les emplacements des trous des vis des clips. Cela doit s’ajuster proprement sans tension excessive.
4.4.4 Revissez tous les clips.
4.4.5 Après avoir vérifié qu’il n’y a pas de plis indésirables, appliquez de la colle PVC sur la longueur du bourrelet vinyle du ciel (photo 9A) et collez le bien à plat en maintenant avec quelques pinces. Laissez sécher (photo 9B).
4.4.6 La partie avant du ciel de toit étant fixée, afin d’avoir accès au reste de l’intérieur du toit, soulevez le ciel et repliez le sur lui-même vers l’avant. Puis masquez avec de l’adhésif, les surfaces à proximité des parties surélevées (photo 10A), afin que la colle que vous allez vaporiser ne se dépose que sur la partie haute et plane de ces reliefs. Commencez par encoller seulement la section centrale du toit. 

· Ceci est important si vous souhaitez que votre ciel de toit soit le plus « moelleux » possible en obtenant un léger effet capiton (seules les parties encollées retiendront le toit), dans le cas contraire le ciel de toit épousera les embossages des tôles, ce qui ne pose par ailleurs aucun problème.
4.4.7 Tenez d’une main le ciel et de l’autre appliquez-le, par des passages doux de la main, d’avant vers l’arrière, sans tension excessive du matériau. Laisser sécher puis retirez l’adhésif à masquer.
4.4.8 Maintenant que seule la partie centrale est collée d’avant en arrière, vous pouvez continuer à encoller les parties situées de part et d’autre et lisser le ciel vers chacun des cotés, bien tendu mais sans l’étirer. Lorsque vous atteindrez les supports de cadre, faites une découpe en forme de « T » (photo 10B) afin d’épouser la forme du support, finissez par le collage dans les coins (photo 10C).
· Attention, pour une finition parfaite le ciel doit recouvrir la partie plate du pied (là où se trouve un rivet), il faut donc faire la découpe progressivement du bord du ciel vers le pied en vérifiant au fur et à mesure que l’on n’a pas dépassé le pied, afin de faire l’entaille horizontale juste au niveau de celui-ci.
· Résistant et étirable, découpez-le aux ciseaux pour des coupes franches et de bonne dimension.

5 Remontage des gouttières et des joints
5.4 Remontez les gouttières (selon les modèles) en ayant pris soin de ménager un avant trou dans le vinyle, avec l’aide d’une pointe.
5.5 Remontez les joints. Vérifiez bien le bon sens de chacun d’entre eux (face avant et face arrière).
· Ne revissez pas trop fortement, car il vous faudra probablement réajuster ces joints au-dessus des vitres, une fois le toit remis en place afin de parfaire votre Targa. En général la position du joint la plus extérieure possible est la bonne. 
5.6 Fixer les extrémités avec du joint caoutchouc souple (photo 11 A) à maintenir pendant le temps de séchage avec une pince à dessin. Bien laisser sécher le joint.
5.7 Pour limiter les grincements, il est possible de coller du ruban adhésif plastifié dans les logements dans lesquels viennent s’encastrer les clips du toit (photo 11 B)
5.8 Coincez les extensions de plastique de la couture du ciel de toit, derrières les plaques de métal lors de leur remise en place. Repositionner les plaques de l’autre coté pour assurer le bon maintien et si votre modèle en est équipé, remettez en place les plastiques de protection des charnières.
6 Entretien du toit Targa

Pour conserver à votre toit Targa son aspect du neuf, lavez-le régulièrement autant que vous lavez votre auto.

Evitez d’utiliser des détergents, du savon traditionnel et une brosse conviendront parfaitement pour enlever les tâches.
Quand vous entreposez votre toit pour une longue durée, il est préférable de le laisser en position totalement déployée, afin d’éviter les plis. Si le toit est entreposé verticalement et repose sur l’une de ses tranches avant ou arrière, vérifiez que le bourrelet ne soit pas retroussé vers l’extérieur, afin d’éviter qu’il ne rebique vers le haut, une fois le toit remis en place.

6





2





3





4





5





1








